# คู่มือครู กิจกรรมที่ 2: การใช้งานเซ็นเซอร์และอุปกรณ์เอาต์พุต

## ภาพรวม

ในบทนี้นักเรียนจะเปลี่ยน GoGo Board ให้เป็นเกมคอนโทรลเลอร์ เริ่มจากการลองใช้เซ็นเซอร์และอุปกรณ์เอาต์พุตโดยยังไม่เขียนโค้ด ใช้เพียงหน้าจอ LCD จากนั้นเขียนโปรแกรมแรกใน code.gogoboard.org เพิ่มเงื่อนไขการทำงานด้วยบล็อกคำสั่ง If และปิดท้ายด้วยการสร้างเกมคอนโทรลเลอร์ที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้จริง เริ่มจากเกมคอนโทรลเลอร์ปุ่มเดียวด้วยเซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือนสำหรับเกม Dinosaur ของ Chrome แล้วต่อด้วยเกมคอนโทรลเลอร์หลายทิศทางด้วยเซ็นเซอร์สัมผัส GoGo Touch ที่สร้างจากวัสดุนำไฟฟ้ารอบตัว ไฮไลต์สำคัญของบทนี้ (การเล่นเกมจริงด้วยเซ็นเซอร์) จะอยู่ในกิจกรรม 2.4 ดังนั้น การสาธิตสั้น ๆ ในช่วงเปิดกิจกรรม 2.1 จึงช่วยให้นักเรียนมีเป้าหมายและมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ตลอดกิจกรรมช่วงแรก

จุดเน้น: เซ็นเซอร์ อุปกรณ์เอาต์พุต และเงื่อนไข ผ่านการสร้างเกมคอนโทรลเลอร์

กลุ่มเป้าหมาย: ม.1-3 (อายุ 12-15 ปี) | พื้นฐานที่ต้องมี: กิจกรรมที่ 1

เวลารวม: 4-5 ชั่วโมง แบ่งเป็น 6 หัวข้อ

### เป้าหมายการเรียนรู้

นักเรียนจะสามารถ:

- อธิบายได้ว่าเซ็นเซอร์แปลงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกจริงให้เป็นตัวเลขและอุปกรณ์เอาต์พุตสร้างการกระทำ

- เขียนและรันโปรแกรมใน code.gogoboard.org ด้วยขั้นตอน Download ไปถึง Run

- ใช้บล็อกคำสั่ง If ทำให้โปรแกรมทำงานตอบสนองค่าเซ็นเซอร์

- สร้างเงื่อนไขด้วยโซนสีและค่าเกณฑ์

- ใช้ GoGo Board เป็นแป้นพิมพ์ USB เพื่อควบคุมเกมคอมพิวเตอร์

- ตั้งค่าเซ็นเซอร์สัมผัส GoGo Touch และสร้างเกมคอนโทรลเลอร์อย่างสร้างสรรค์ด้วยวัสดุนำไฟฟ้า

### โครงสร้างบทเรียน

| หัวข้อ | กิจกรรม | เวลา | การเตรียม |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 ลองใช้เซ็นเซอร์และอุปกรณ์เอาต์พุต | 35 นาที | GoGo Board ชุดเซ็นเซอร์ (ไม่ใช้คอมพิวเตอร์) |
| 2 | 2.2 สร้างโปรแกรมแรกของเรา | 30 นาที | เพิ่มคอมพิวเตอร์และสาย USB |
| 3 | 2.3 การใช้บล็อกคำสั่ง If เพื่อสร้างเงื่อนไข | 50 นาที | เซ็นเซอร์ปุ่มกด เซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง LED |
| 4 | 2.4 สร้างเกมคอนโทรลเลอร์ | 60 นาที | เซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือน กระดาษแข็ง เทป |
| 5 | 2.5 เกมคอนโทรลเลอร์ GoGo Touch | 60 นาที | GoGo Touch คีบปากจระเข้ วัสดุนำไฟฟ้า |
| 6 | ประเมินผล: เกมคอนโทรลเลอร์แบบเอียงบอร์ด | 45-60 นาที | คอมพิวเตอร์ เกมที่ใช้ปุ่มลูกศร |

### อุปกรณ์ต่อกลุ่ม

- GoGo Board พร้อมสาย USB (รองรับการรับส่งข้อมูล) 1 ชุด

- คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง

- เซ็นเซอร์: เซ็นเซอร์ปุ่มกด เซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง เซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือน

- อุปกรณ์เอาต์พุต: LED และมอเตอร์ DC + ล้อ

- เซ็นเซอร์สัมผัส GoGo Touch พร้อมสาย Add-ons 1 ชุด (หัวข้อ 5)

- คีบปากจระเข้และวัสดุนำไฟฟ้า เช่น ผลไม้ อะลูมิเนียมฟอยล์ ดินน้ำมัน (หัวข้อ 5)

- กระดาษแข็งและเทป (หัวข้อ 4)

- สมุดใบงาน

## เตรียมความพร้อมก่อนสอน

บทนี้ต่างจากกิจกรรมที่ 1 คือไม่ต้องตั้งค่ารถหุ่นยนต์ อุปกรณ์ทั้งหมดเชื่อมต่อผ่านสาย USB และไม่ต้องใช้ WiFi

### การเปลี่ยนเว็บแอป

ตั้งแต่กิจกรรม 2.2 เป็นต้นไป นักเรียนจะเปลี่ยนจาก pgc.gogoboard.org (กิจกรรมที่ 1) มาใช้ code.gogoboard.org ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการควบคุม GoGo Board ตั้งแต่บทนี้เป็นต้นไป การเชื่อมต่อเป็นแบบมีสาย คือ ต่อสาย USB กดปุ่มเชื่อมต่อในเว็บแอป เลือก “Wired (USB)” แล้วเลือก “GoGo Board 7”

### เตรียมเกมคอนโทรลเลอร์สาธิต

สร้างเกมคอนโทรลเลอร์ที่ใช้งานได้จริง 1 ชุดก่อนหัวข้อที่ 1 (ชุดเซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือน + เกม Dinosaur จากกิจกรรม 2.4 ใช้เวลาเตรียมประมาณ 10 นาที) การสาธิตสั้น ๆ เพียง 30 วินาทีในช่วงเปิดกิจกรรม 2.1 จะช่วยให้นักเรียนเห็นภาพผลลัพธ์ที่จะได้ลงมือทำอย่างชัดเจน โดยที่คุณครูไม่จำเป็นต้องอธิบาย เพียงแค่ให้นักเรียนได้เห็นภาพจริงแทนการใช้คำอธิบาย

### รายการเตรียมความพร้อม

อุปกรณ์:

- จัดเซ็นเซอร์และอุปกรณ์เอาต์พุตเป็นชุดต่อกลุ่ม (เซ็นเซอร์ปุ่มกด เซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง เซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือน LED มอเตอร์ DC)

- ตรวจสอบว่าสาย USB รองรับการรับส่งข้อมูล (สายบางเส้นชาร์จได้อย่างเดียว)

- ทดสอบ GoGo Board กับ code.gogoboard.org 1 ชุด: เชื่อมต่อ กดที่สัญลักษณ์รูประฆังบนการ์ด “Test your board” แล้วฟังเสียง beep

- ตรวจสอบเซ็นเซอร์สัมผัส GoGo Touch และสาย Add-ons (หัวข้อ 5)

- รวบรวมคีบปากจระเข้และวัสดุนำไฟฟ้า เช่น ผลไม้ อะลูมิเนียมฟอยล์ ดินน้ำมัน แก้วน้ำ (หัวข้อ 5)

- รวบรวมกระดาษแข็ง (ขนาดประมาณฝ่ามือหรือใหญ่กว่า) และเทป (หัวข้อ 4)

เกม (หัวข้อ 4-6):

- ทดสอบว่าลิงก์เกมเปิดได้บนเครือข่ายของโรงเรียน: d.gogoboard.org/dino, d.gogoboard.org/ch2-pacman, d.gogoboard.org/games

- สร้างเกมคอนโทรลเลอร์สาธิต (เซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือน + เกม Dinosaur)

## กิจกรรม 2.1: ลองใช้เซ็นเซอร์และอุปกรณ์เอาต์พุต

เวลา: 35 นาที | การเตรียม: GoGo Board ชุดเซ็นเซอร์ ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ | การจัดกลุ่ม: คู่ หรือไม่เกิน 4 คน

แนวคิดหลัก:

- เซ็นเซอร์แปลงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกจริงให้เป็นข้อมูลตัวเลข

- อุปกรณ์เอาต์พุตช่วยให้โปรแกรมสร้างการกระทำในโลกจริงได้

ลำดับการสอน:

- สาธิตเปิดบท (2 นาที): แสดงเกมคอนโทรลเลอร์ที่สร้างเสร็จแล้ว เคาะกระดาษแข็งแล้วไดโนเสาร์กระโดด บอกนักเรียนว่า “จบบทนี้ เราจะสร้างสิ่งนี้ได้” ไม่ต้องอธิบายเพิ่ม

- การใช้งานหน้าจอ LCD (5 นาที): สาธิตการใช้จอยสติ๊กพร้อมกันทั้งชั้นเรียนก่อน ให้นักเรียนลองกดขึ้น-ลงเพื่อสลับหน้าจอ กดซ้าย-ขวาเพื่อดูรายการในหน้าจอ กดตรงกลางเพื่อเลือก

- สำรวจเซ็นเซอร์ภายนอก (10 นาที): นักเรียนเสียบเซ็นเซอร์ปุ่มกด ดูกราฟแท่งบนหน้าจอ Input แล้วลองเซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง

- สำรวจเซ็นเซอร์ในตัว (5 นาที): นักเรียนดูหน้าจอ Integrated Sensors ทั้ง accelerometer เซ็นเซอร์ Lux และอุณหภูมิ

- ลองใช้อุปกรณ์เอาต์พุต (10 นาที): นักเรียนเปิด-ปิดมอเตอร์และ LED จากหน้าจอ Outputs

- กระตุ้นให้คิด (3 นาที): เซ็นเซอร์ 1 ชนิดและอุปกรณ์เอาต์พุต 1 ชิ้นจากชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง

ประเด็นการสอน: “เซ็นเซอร์แปลงโลกจริงให้เป็นตัวเลข อุปกรณ์เอาต์พุตแปลงคำสั่งให้เป็นการกระทำ เราสังเกตค่าเซ็นเซอร์ก่อนเสมอ เพราะเซ็นเซอร์ไม่ได้ทำงานตามที่เราคาดไว้เสมอไป”

เซ็นเซอร์ปุ่มกดให้ค่าใกล้ 0 เมื่อยังไม่ได้กด และพุ่งขึ้นไปที่ 1023 เมื่อกด นักเรียนบางคนคาดว่าจะเป็นตรงกันข้าม จุดนี้เป็นโอกาสสอนที่ดี: สังเกตก่อน แล้วจึงสร้าง

เซ็นเซอร์ในตัวแสดงค่าต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่เปิด/ปิด ชี้ให้นักเรียนเห็นจุดนี้ เพราะเป็นพื้นฐานของค่าเกณฑ์ในกิจกรรม 2.4

ปัญหาที่พบบ่อย:

| ปัญหา | วิธีแก้ |
| --- | --- |
| นักเรียนหลงเมนูบนจอ LCD | กดขึ้น-ลงเพื่อกลับไปหน้าจอที่คุ้นเคย หน้าจอจะวนกลับมาที่เดิมได้ |
| กราฟแท่งไม่ขยับ | ตรวจสอบว่าเสียบเซ็นเซอร์เข้าพอร์ตอินพุต (ไม่ใช่เอาต์พุต) และเสียบแน่นดีแล้ว |

การปรับระดับ:

- ปรับให้ง่ายขึ้น: เน้นเซ็นเซอร์ปุ่มกดและอุปกรณ์เอาต์พุต 1 ชิ้นเท่านั้น

- ปรับให้ท้าทายขึ้น: จดค่าจริง (ค่าเมื่ออยู่นิ่งกับค่าเมื่อทำงาน) ของเซ็นเซอร์ทุกตัวบนบอร์ด

## กิจกรรม 2.2: สร้างโปรแกรมแรกของเรา

เวลา: 30 นาที | การเตรียม: คอมพิวเตอร์ สาย USB มอเตอร์ DC | การจัดกลุ่ม: คู่ หรือไม่เกิน 4 คน

แนวคิดหลัก:

- โค้ดช่วยควบคุมจังหวะเวลาและลำดับการทำงานได้อย่างแม่นยำ

- ขั้นตอน Download ไปถึง Run คือส่งโปรแกรมไปที่บอร์ดก่อน แล้วจึงสั่งทำงาน

ลำดับการสอน:

- ทำไมต้องใช้โค้ด (3 นาที): ชวนคิดว่าเมื่อหัวข้อที่แล้วเราเปิดมอเตอร์จากเมนูบนจอ LCD ได้ แต่เมนูสั่งว่า “เปิด 2 วินาที ปิด 1 วินาที เปิดอีก 2 วินาที แล้วส่งเสียง beep” ได้หรือไม่ โค้ดทำได้

- เชื่อมต่อกับ code.gogoboard.org (10 นาที): สาธิตบนโปรเจกเตอร์ เปิดเว็บแอป ต่อสาย USB เลือก “Wired (USB)” แล้วกดที่สัญลักษณ์รูประฆังบนการ์ด “Test your board” เพื่อฟังเสียง beep

- เขียนและรันโค้ด (15 นาที): นักเรียนสร้างโปรแกรมมอเตอร์ เปิด-ปิด-เปิด แล้วส่งเสียง beep กดปุ่ม Download แล้ว Run จากนั้นทดลองเพิ่ม เช่น เปลี่ยนเวลารอ หรือทำให้มอเตอร์หมุนแบบช่วงเวลา สั้น-ยาว-สั้น

- กระตุ้นให้คิด (2 นาที): เมื่อใดที่การใช้โค้ดมีประโยชน์มากกว่าการควบคุมผ่านเมนูบนจอ LCD

ประเด็นการสอน: “โค้ดช่วยให้เราควบคุมจังหวะเวลาและลำดับได้อย่างแม่นยำ เมนูบนจอ LCD เปิด-ปิดอุปกรณ์ได้ แต่โค้ดกำหนดได้ว่าจะให้เกิดอะไรขึ้นเมื่อไรอย่างแม่นยำ”

ตัวโปรแกรมในกิจกรรมนี้ตั้งใจออกแบบมาให้มีความเรียบง่ายไม่ซับซ้อน จุดเน้นอยู่ที่การใช้เครื่องมือ (การหาบล็อกคำสั่ง การ Download และ Run) ไม่ใช่ตัวโค้ด

ปัญหาที่พบบ่อย:

| ปัญหา | วิธีแก้ |
| --- | --- |
| เชื่อมต่อไม่ได้ | ตรวจสอบว่าสาย USB รองรับการรับส่งข้อมูล รีเฟรชเว็บแอปแล้วลองอีกครั้ง |
| กด Download แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น | ต้องกด Run ด้วย เพราะ Download แค่ส่งโปรแกรมไปที่บอร์ด สังเกตไฟวิ่งสีม่วง 3 ดวงเหนือจอ LCD |
| มอเตอร์ไม่หมุน | ตรวจสอบว่าต่อมอเตอร์เข้าพอร์ตเอาต์พุต 1 และโปรแกรมเลือกพอร์ต 1 |

การปรับระดับ:

- ปรับให้ง่ายขึ้น: สร้างโปรแกรมตามตัวอย่างให้ทำงานได้ก่อน แล้วเปลี่ยนเวลารอ 1 จุด

- ปรับให้ท้าทายขึ้น: เพิ่มขั้นตอน เช่น จังหวะเสียง beep หลายครั้ง หรือใช้มอเตอร์ 2 ตัวต่อคนละพอร์ต

## กิจกรรม 2.3: การใช้บล็อกคำสั่ง If เพื่อสร้างเงื่อนไข

เวลา: 50 นาที | การเตรียม: คอมพิวเตอร์ เซ็นเซอร์ปุ่มกด เซ็นเซอร์วัดความเข้มแสง LED | การจัดกลุ่ม: คู่ หรือไม่เกิน 4 คน

แนวคิดหลัก:

- เงื่อนไขเป็นจริงหรือเป็นเท็จ บล็อกคำสั่ง If จะทำงานเฉพาะเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง

- โซนสี (เขียว / เหลือง / แดง) แปลงค่าเซ็นเซอร์ให้เป็นเงื่อนไขแบบใช่หรือไม่ใช่อย่างง่าย

ลำดับการสอน:

- แนะนำเงื่อนไข (10 นาที): ที่ผ่านมาโปรแกรมทำงานเหมือนเดิมทุกครั้ง บล็อกคำสั่ง If ทำให้โปรแกรมตัดสินใจได้ เชื่อมโยงกับกิจกรรม 2.1: กราฟแท่งสีบนจอ LCD คือโซนสีเดียวกับที่ใช้ในโค้ด เขียว = ค่าต่ำ (0-350) เหลือง = ค่ากลาง (351-700) แดง = ค่าสูง (701-1023)

- สร้างโปรแกรม If → LED (20 นาที): นักเรียนสร้าง “If sensor 1 is Red then เปิด LED” ในบล็อกคำสั่ง forever ทดสอบแล้วสังเกตว่า LED ไม่ดับ จากนั้นเพิ่มส่วน else เพื่อปิด LED

- ทดลองเปลี่ยนเงื่อนไข (15 นาที): 3 การทดลอง คือ กดปุ่ม → ส่งเสียง beep (เปลี่ยนการกระทำ) ไฟกลางคืนอัตโนมัติด้วยบล็อกคำสั่ง If สองตัว (เปลี่ยนเซ็นเซอร์) และกดปุ่ม → หมุนมอเตอร์กับบล็อกคำสั่ง “not” (เปลี่ยนอุปกรณ์เอาต์พุต)

- กระตุ้นให้คิด (5 นาที): บล็อกคำสั่ง If มีประโยชน์อย่างไร เงื่อนไขในชีวิตจริงมีอะไรบ้าง

ประเด็นการสอน: “โปรแกรมตัดสินใจได้ นี่คือสิ่งที่ทำให้โปรแกรมต่างจากลำดับคำสั่งที่ตายตัว”

นักเรียนบางคนจะลืมบล็อกคำสั่ง forever แล้วสงสัยว่าทำไมโค้ดทำงานแค่ครั้งเดียว นี่เป็นความผิดพลาดที่พบบ่อยและมีประโยชน์ ปล่อยให้นักเรียนค้นพบเอง แล้วถามว่า “โปรแกรมของเราตรวจสอบเซ็นเซอร์บ่อยแค่ไหน”

ลำดับการทดลองมีความหมาย: การเปลี่ยนการกระทำช่วยสร้างความมั่นใจ ไฟกลางคืนเป็นตัวอย่างใกล้ตัวในชีวิตจริง และการทดลองกับมอเตอร์แนะนำบล็อกคำสั่ง “not”

ปัญหาที่พบบ่อย:

| ปัญหา | วิธีแก้ |
| --- | --- |
| โค้ดทำงานแค่ครั้งเดียว | ไม่มีบล็อกคำสั่ง forever โปรแกรมจึงตรวจสอบเซ็นเซอร์ครั้งเดียวแล้วหยุด |
| LED ไม่ดับ | ยังไม่มีส่วน else (เป็นเรื่องปกติในขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 จะแก้จุดนี้) |
| เงื่อนไขไม่เป็นจริงเลย | ตรวจสอบว่าหมายเลขพอร์ตในบล็อกคำสั่งตรงกับพอร์ตที่เสียบเซ็นเซอร์ |

การปรับระดับ:

- ปรับให้ง่ายขึ้น: ทำถึงโปรแกรม If + else กับเซ็นเซอร์ปุ่มกดก็เพียงพอ

- ปรับให้ท้าทายขึ้น: ไฟกลางคืนที่ส่งเสียง beep ด้วย หรือโปรแกรมที่ตอบสนอง 3 โซนสี (เขียว / เหลือง / แดง ทำงานต่างกัน)

## กิจกรรม 2.4: สร้างเกมคอนโทรลเลอร์

เวลา: 60 นาที | การเตรียม: คอมพิวเตอร์ เซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือน กระดาษแข็ง เทป | การจัดกลุ่ม: คู่ หรือไม่เกิน 4 คน

แนวคิดหลัก:

- GoGo Board จำลองตัวเป็นแป้นพิมพ์ USB ได้ โดยการส่งคำสั่งปุ่มกดถือเป็นเอาต์พุตในรูปแบบหนึ่ง เช่นเดียวกับการสั่งเปิด LED

- ค่าเกณฑ์คือค่าจุดแบ่งที่เราเลือกเอง แม่นยำกว่าโซนสี

ลำดับการสอน:

- เส้นทางของสัญญาณ (5 นาที): เซ็นเซอร์ → บล็อกคำสั่ง If → ปุ่มคีย์บอร์ด → เกมทำงานตาม เมื่อ GoGo Board ต่อผ่าน USB จะส่งคำสั่งปุ่มกดได้เหมือนแป้นพิมพ์

- สร้างแป้นเคาะ (10 นาที): ติดเซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือนบนกระดาษแข็งด้วยเทป พลิกคว่ำบนโต๊ะ เคาะแล้วสังเกตค่าบนจอ LCD

- เลือกค่าเกณฑ์ (10 นาที): โซนสีแบ่งเป็น 3 โซนตายตัว แต่ค่าเกณฑ์คือค่าที่เราเลือกเอง ใช้ค่ากึ่งกลางระหว่างค่าเมื่ออยู่นิ่งกับค่าเมื่อเคาะ (เช่น อยู่นิ่ง 0 เคาะ 600 → ค่าเกณฑ์ 300)

- เขียนโค้ดและทดสอบ (15 นาที): “If ตรวจจับการสั่นสะเทือนได้ then ส่งปุ่ม Space” พร้อมบล็อกคำสั่ง wait สั้น ๆ ทดสอบใน Notepad หรือ keyboard-test.space ก่อน แล้วเปิด d.gogoboard.org/dino เล่นเกม

- ลองใช้เซ็นเซอร์ตัวอื่น (10 นาที): ใช้ accelerometer และเซ็นเซอร์ Lux เป็นเกมคอนโทรลเลอร์ บล็อกคำสั่งอยู่ในหมวด Sensing

- กระตุ้นให้คิด (5 นาที): อธิบายขั้นตอนจากเซ็นเซอร์ไปถึงการกระทำในเกม เกมคอนโทรลเลอร์ที่ดีเป็นอย่างไร

ประเด็นการสอน: “GoGo Board สามารถส่งคำสั่งปุ่มคีย์บอร์ดไปยังคอมพิวเตอร์ได้ สำหรับคอมพิวเตอร์แล้ว เซ็นเซอร์ของเราตอนนี้คือแป้นพิมพ์ โปรแกรมใดที่รับปุ่มกดได้ ก็ควบคุมด้วยเซ็นเซอร์ของเราได้”

บล็อกคำสั่ง wait หลังบล็อกคำสั่ง If มีความสำคัญ: ถ้าไม่มี การเคาะครั้งเดียวจะส่งปุ่ม Space หลายครั้ง ถ้านักเรียนเห็นไดโนเสาร์กระโดดรัว ๆ จากการเคาะครั้งเดียว ให้ถามว่าตั้งเวลา wait ไว้เท่าไร

ชวนให้อย่างน้อย 1 กลุ่มลองใช้ accelerometer แล้วเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนฟัง เพราะเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการประเมินผลท้ายบท การทดสอบในโปรแกรมแก้ไขข้อความก่อนเข้าเกมช่วยแยกคำถาม “ปุ่มถึงคอมพิวเตอร์หรือไม่” ออกจาก “เกมยากหรือไม่”

ปัญหาที่พบบ่อย:

| ปัญหา | วิธีแก้ |
| --- | --- |
| ไดโนเสาร์ไม่กระโดด | ตรวจสอบว่าโปรแกรมทำงานอยู่ (ไฟวิ่งสีม่วง 3 ดวงเหนือจอ LCD) และสาย USB เชื่อมต่ออยู่ |
| ไดโนเสาร์กระโดดหลายครั้งเกินไป | เพิ่มเวลา wait |
| ตอบสนองช้าเกินไป | ลดเวลา wait |
| เซ็นเซอร์แทบไม่ตอบสนอง | เคาะที่ตำแหน่งห่างจากตัวเซ็นเซอร์เล็กน้อย ไม่กดทับบนตัวเซ็นเซอร์โดยตรง |

การปรับระดับ:

- ปรับให้ง่ายขึ้น: ใช้ค่าเกณฑ์ตามตัวอย่างในสมุดใบงาน แล้วค่อยปรับจากตรงนั้น

- ปรับให้ท้าทายขึ้น: ลองเกมปุ่มเดียวกับเกมอื่น (Flappy Bird, Geometry Dash ที่ d.gogoboard.org/games) หรือวางแป้นเคาะบนพื้นแล้วใช้เท้ากระทืบ

## กิจกรรม 2.5: เกมคอนโทรลเลอร์ GoGo Touch

เวลา: 60 นาที | การเตรียม: คอมพิวเตอร์ GoGo Touch คีบปากจระเข้ วัสดุนำไฟฟ้า | การจัดกลุ่ม: คู่ หรือไม่เกิน 4 คน

แนวคิดหลัก:

- ส่วนเสริม (Extension) ช่วยเพิ่มความสามารถใหม่ให้ code.gogoboard.org

- GoGo Touch ตรวจจับการสัมผัสได้โดยตรง โดยให้คำตอบในรูปแบบใช่หรือไม่ใช่ ทำให้ไม่ต้องเลือกค่าเกณฑ์

- วัสดุนำไฟฟ้าช่วยต่อขยายแผ่นสัมผัสให้กลายเป็นเกมคอนโทรลเลอร์ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ได้

ลำดับการสอน:

- ทำความรู้จัก GoGo Touch (5 นาที): แผ่นสัมผัสทิศทาง 4 ตำแหน่ง ปุ่ม A และ B ต่อกับพอร์ต Add-ons 1 (พอร์ตสีดำ) ใช้ระบบสัมผัสแบบวัดค่าประจุ เทคโนโลยีเดียวกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือ

- ภารกิจที่ 1 เล่น Pac-Man (20 นาที): โหลดส่วนเสริม GoGo Touch สร้างโปรแกรมบล็อกคำสั่ง setup + forever + If 4 ตัว (ทิศทางละตัว) ทดสอบทีละแผ่น แล้วเล่นเกมที่ d.gogoboard.org/ch2-pacman

- ภารกิจที่ 2 ออกแบบเกมคอนโทรลเลอร์ (30 นาที): นักเรียนเลือกเกม วางแผนว่าต้องใช้ปุ่มอะไรบ้าง แล้วต่อแผ่นสัมผัสไปยังวัสดุนำไฟฟ้าด้วยคีบปากจระเข้ เช่น ผลไม้ ฟอยล์ ดินน้ำมัน น้ำ

- แลกเปลี่ยน (5 นาที): แต่ละกลุ่มลองเล่นเกมคอนโทรลเลอร์ของกลุ่มอื่น

ประเด็นการสอน: “ส่วนเสริมช่วยเพิ่มความสามารถใหม่ และสังเกตว่าบล็อกคำสั่ง ‘Key touched’ ให้คำตอบใช่หรือไม่ใช่โดยไม่ต้องเลือกค่าเกณฑ์ เซ็นเซอร์แต่ละแบบให้คำตอบคนละรูปแบบกัน”

ประเด็นการสอน (ภารกิจที่ 2): “เทคโนโลยีสร้างสรรค์และสนุกได้ การออกแบบทางกายภาพสำคัญไม่แพ้โค้ด”

บล็อกคำสั่ง setup จะปรับค่าเริ่มต้นของแผ่นสัมผัสตอนเริ่มโปรแกรม: ห้ามสัมผัสแผ่น (หรือวัสดุที่ต่อไว้) ขณะบล็อกคำสั่งนี้ทำงาน และต้องต่อวัสดุทั้งหมดก่อนรันโปรแกรม เกมคอนโทรลเลอร์ที่ “เสีย” ส่วนใหญ่เกิดจากสองสาเหตุนี้

ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดในภารกิจที่ 2 คือลืมต่อสายกราวด์ เตือนนักเรียนว่า แผ่นสัมผัส + กราวด์ = วงจรครบ สัญญาณไหลจากแผ่นสัมผัสผ่านวัสดุ ผ่านร่างกาย แล้วกลับไปที่กราวด์ วัสดุที่ไม่นำไฟฟ้า (ไม้แห้ง พลาสติก กระดาษ) ใช้ไม่ได้ ซึ่งเป็นโอกาสสอนเรื่องการนำไฟฟ้าที่ดี ส่วนไส้ดินสอใช้ได้แต่ต้องกดแรงและวาดเส้นหนา

ปัญหาที่พบบ่อย:

| ปัญหา | วิธีแก้ |
| --- | --- |
| แผ่นสัมผัสไม่ตอบสนอง | กด Stop เอานิ้วออกจากแผ่นทั้งหมด แล้วรันโปรแกรมใหม่ |
| ไม่มีแผ่นไหนตอบสนองเลย | ตรวจสอบว่าสายเสียบพอร์ต Add-ons 1 (สีดำ) ไม่ใช่พอร์ต 2 (สีม่วง) ถ้าถอดเสียบสายขณะโปรแกรมทำงาน ให้รีสตาร์ตบอร์ด |
| ปุ่มส่งหลายครั้งเกินไป | เพิ่มบล็อกคำสั่ง wait สั้น ๆ หลังบล็อกคำสั่ง tap key แต่ละตัว |
| วัสดุไม่ตอบสนอง | ตรวจสอบสายกราวด์ วัสดุนำไฟฟ้าหรือไม่ ลองจับสายกราวด์ด้วยมืออีกข้าง |
| แผ่นสัมผัสทำงานเอง | ต่อวัสดุหลังจากโปรแกรมเริ่มทำงานแล้ว ให้กด Stop แล้วรันใหม่ |

การปรับระดับ:

- ปรับให้ง่ายขึ้น: ทำภารกิจที่ 1 ให้สำเร็จ แล้วต่อแผ่นสัมผัสเพียง 1 แผ่นกับวัสดุ 1 ชนิด

- ปรับให้ท้าทายขึ้น: ผสมกับกิจกรรม 2.4 โดยเพิ่มเซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือนสำหรับการกระโดด (ปุ่ม Space) ควบคู่กับทิศทางของ GoGo Touch

## การประเมินผล (หัวข้อที่ 6): เกมคอนโทรลเลอร์แบบเอียงบอร์ด

เวลา: 45-60 นาที | รูปแบบ: สาธิตการปฏิบัติ + สะท้อนคิด

หมายเหตุ: กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมสำหรับการประเมินผลโดยเฉพาะ จึงไม่มีในสมุดใบงานของนักเรียน ให้นำเสนอโจทย์ด้วยสไลด์หัวข้อที่ 6 และสำเนาหรือฉายใบงานท้ายส่วนนี้ให้นักเรียน นักเรียนเขียนคำตอบลงในใบงานหรือกระดาษ

### โจทย์

ใช้ accelerometer ที่อยู่ในตัว GoGo Board สร้างเกมคอนโทรลเลอร์ที่ควบคุมด้วยการเอียงบอร์ด

วิธีการทำงาน:

- เอียงบอร์ดไปทางซ้าย → ส่งปุ่มลูกศรซ้าย

- เอียงบอร์ดไปทางขวา → ส่งปุ่มลูกศรขวา

- เพิ่มเติม: เอียงไปข้างหน้า / ข้างหลัง → ส่งปุ่มลูกศรขึ้น / ลูกศรลง

ลำดับการสอน:

- แนะนำโจทย์ (5-10 นาที): อ่านโจทย์ สาธิตการเอียงบอร์ดพร้อมดูค่า accelerometer บนจอ LCD ถ้าข้ามหัวข้อ “ลองใช้เซ็นเซอร์ตัวอื่น” ในกิจกรรม 2.4 ไป ให้สาธิตอย่างละเอียด เนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกที่นักเรียนจะได้รู้จักกับ accelerometer

- ลงมือทำ (30-35 นาที): สังเกตค่าเมื่อเอียง เลือกค่าเกณฑ์ เขียนบล็อกคำสั่ง If เลือกเกมที่ใช้ปุ่มลูกศร ทดสอบและปรับแก้

- นำเสนอ (5-10 นาที): ให้ 3-5 กลุ่มสาธิตและอธิบายโค้ดของตัวเอง

- กระตุ้นให้คิด (5 นาที): นักเรียนตอบคำถามสะท้อนคิด 2 ข้อในใบงาน

แนวทางเริ่มต้นสำหรับนักเรียน: บล็อกคำสั่ง accelerometer อยู่ในหมวด Sensing หาค่าเมื่อบอร์ดวางราบ (จุดกึ่งกลาง) เอียงไปทางหนึ่งค่าจะสูงขึ้น อีกทางค่าจะต่ำลง เลือกค่าเกณฑ์ทั้งสองฝั่ง เหมือนที่ทำกับเซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือนในกิจกรรม 2.4 และอย่าลืมบล็อกคำสั่ง forever

เกมแนะนำ: Pac-Man, Snake, Tetris, Breakout, Space Invaders, Donkey Kong หรือดูเพิ่มเติมที่ d.gogoboard.org/games

ระหว่างที่นักเรียนลงมือทำ ให้สังเกตว่าใครทดสอบอย่างเป็นระบบ (สังเกตค่าก่อนเลือกค่าเกณฑ์) และใครใช้วิธีเดา ข้อสังเกตนี้ใช้ประกอบการให้คะแนนตามเกณฑ์ด้านล่าง

### เกณฑ์การประเมิน

ภาคปฏิบัติ (60%):

| เกณฑ์ | ไม่ผ่าน (1-2) | กำลังพัฒนา (3-4) | ผ่านเกณฑ์ (5-6) |
| --- | --- | --- | --- |
| เกมคอนโทรลเลอร์ทำงานได้ | ยังสร้างบล็อกคำสั่ง If ที่ทำงานกับ accelerometer ไม่ได้ | ควบคุมได้ 2 ทิศทาง (ซ้าย/ขวา) | ควบคุมได้ 4 ทิศทาง |
| ค่าเกณฑ์ | ลอกค่าโดยไม่ทดสอบ | เลือกจากค่าที่สังเกตได้ | เลือกจากค่าที่สังเกตได้และปรับแก้หลังทดสอบ |
| การอธิบายโค้ด | อธิบายไม่ได้ | อธิบายได้บางส่วน | อธิบายบล็อกคำสั่ง If และค่าเกณฑ์ได้ชัดเจน |

การนำเสนอ (40%):

| เกณฑ์ | ไม่ผ่าน (1-2) | กำลังพัฒนา (3-4) | ผ่านเกณฑ์ (5-6) |
| --- | --- | --- | --- |
| ความลึกของการอธิบาย | ผิวเผิน | มีตัวอย่างบ้าง | เจาะจงและชัดเจน |
| การสื่อสาร | ไม่ชัดเจน | พอใช้ | ชัดเจน เป็นระบบ |

### ใบงานสำหรับนักเรียน (สำเนาแจกหรือฉายบนจอ)

หน้านี้คือใบงานกิจกรรมประเมินผล เขียนด้วยภาษาสำหรับนักเรียน สามารถสำเนาแจกนักเรียนแต่ละคน หรือฉายบนโปรเจกเตอร์ได้

ภารกิจ: เกมคอนโทรลเลอร์แบบเอียงบอร์ด

ใช้ accelerometer ที่อยู่ในตัว GoGo Board สร้างเกมคอนโทรลเลอร์ที่ควบคุมเกมด้วยการเอียงบอร์ด

ภาพการเอียง GoGo Board เพื่อควบคุมเกม

วิธีการทำงาน:

- เอียงบอร์ดไปทางซ้าย → ส่งปุ่มลูกศรซ้าย

- เอียงบอร์ดไปทางขวา → ส่งปุ่มลูกศรขวา

- เพิ่มเติม: เอียงไปข้างหน้า / ข้างหลัง → ส่งปุ่มลูกศรขึ้น / ลูกศรลง

แนวทางเริ่มต้น: บล็อกคำสั่ง accelerometer อยู่ในหมวด Sensing เอียงบอร์ดไปซ้ายและขวาพร้อมสังเกตค่าบนจอ LCD หาค่าเมื่อบอร์ดวางราบ ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลาง แล้วใช้ค่าที่สังเกตได้เลือกค่าเกณฑ์ เหมือนที่ทำกับเซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือนในกิจกรรม 2.4 และอย่าลืมใช้บล็อกคำสั่ง forever

ขั้นตอนที่ 1: เขียนโปรแกรมโดยใช้บล็อกคำสั่ง If กับ accelerometer

ต้องใช้บล็อกคำสั่ง If กี่ตัว . . . . . . .

ขั้นตอนที่ 2: เลือกเกมที่ใช้ปุ่มลูกศร

เกมแนะนำ: Pac-Man, Snake, Tetris, Breakout, Space Invaders, Donkey Kong หรือหาเกมเพิ่มเติมได้ที่ d.gogoboard.org/games

เกมที่เลือก: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ขั้นตอนที่ 3: ทดสอบและปรับแก้

ค่า accelerometer เท่าไรที่นับว่า “เอียงซ้าย” . . . . . . .

เท่าไรที่นับว่า “เอียงขวา” . . . . . . .

รายการตรวจสอบ:

- เขียนโปรแกรมด้วยบล็อกคำสั่ง If สำหรับเอียงซ้ายและขวา

- ทดสอบและหาค่าเกณฑ์ที่เหมาะสม

- เล่นเกมด้วยการเอียงบอร์ด

- เพิ่มเติม: เพิ่มการเอียงข้างหน้า-ข้างหลังให้ควบคุมได้ 4 ทิศทาง

- อธิบายโปรแกรมให้เพื่อนฟัง

เกม: . . . . . . . | ทิศทาง: 2 / 4 | คะแนนสูงสุด: . . . . . . .

มาสะท้อนคิดกัน

1. เกมคอนโทรลเลอร์แบบเอียงบอร์ดต่างจากเกมคอนโทรลเลอร์ปุ่มกดและเซ็นเซอร์ที่เราสร้างก่อนหน้านี้อย่างไร

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. ทำไมค่าเกณฑ์จึงสำคัญสำหรับ accelerometer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## การแก้ปัญหา

การเชื่อมต่อ:

| ปัญหา | วิธีแก้ |
| --- | --- |
| คอมพิวเตอร์ไม่พบบอร์ด | ตรวจสอบว่าสาย USB รองรับการรับส่งข้อมูล (สายบางเส้นชาร์จได้อย่างเดียว) ลองเปลี่ยนพอร์ต USB |
| เว็บแอปเชื่อมต่อไม่ได้ | รีเฟรชเว็บแอป เชื่อมต่อสาย USB ใหม่ แล้วลองอีกครั้ง |
| กด “Test your board” แล้วไม่มีเสียง beep | เชื่อมต่อใหม่ แล้วเลือก “GoGo Board 7” ในหน้าต่างที่ปรากฏอีกครั้ง |

เกมคอนโทรลเลอร์:

| ปัญหา | วิธีแก้ |
| --- | --- |
| เกมไม่ทำงานตามเซ็นเซอร์ | ตรวจสอบว่าโปรแกรมทำงานอยู่ (ไฟวิ่งสีม่วง 3 ดวงเหนือจอ LCD) ตรวจสอบสาย USB คลิกที่หน้าต่างเกมเพื่อให้เกมรับปุ่มกด |
| ปุ่มส่งหลายครั้งเกินไป | เพิ่มเวลา wait หลังบล็อกคำสั่ง If หรือ tap key |
| ตอบสนองช้าเกินไป | ลดเวลา wait |

GoGo Touch:

| ปัญหา | วิธีแก้ |
| --- | --- |
| แผ่นสัมผัสไม่ตอบสนอง | กด Stop เอานิ้วออกจากแผ่นทั้งหมด แล้วรันโปรแกรมใหม่ |
| ไม่มีแผ่นไหนตอบสนองเลย | ตรวจสอบว่าสายเสียบพอร์ต Add-ons 1 (สีดำ) ไม่ใช่พอร์ต 2 (สีม่วง) ถ้าถอดเสียบสายขณะโปรแกรมทำงาน ให้รีสตาร์ตบอร์ด |
| วัสดุไม่ตอบสนอง | ตรวจสอบสายกราวด์ และดูว่าวัสดุนำไฟฟ้าหรือไม่ ลองจับสายกราวด์ด้วยมืออีกข้าง |
| แผ่นสัมผัสทำงานเอง | ต่อวัสดุหลังจากโปรแกรมเริ่มทำงานแล้ว ให้กด Stop แล้วรันใหม่ |

## คำศัพท์

| คำศัพท์ | ความหมาย |
| --- | --- |
| เซ็นเซอร์ (Sensor) | อุปกรณ์ที่ตรวจจับสิ่งต่าง ๆ ในโลกจริง (แสง การสัมผัส การสั่นสะเทือน) แล้วแปลงให้เป็นตัวเลข |
| อุปกรณ์เอาต์พุต (Actuator) | อุปกรณ์ที่สร้างการกระทำ เช่น มอเตอร์หมุน LED สว่างขึ้น |
| เงื่อนไข (Condition) | สิ่งที่ตรวจสอบแล้วได้ผลเป็นจริงหรือเท็จ เช่น “เซ็นเซอร์อยู่ในโซนเขียวหรือไม่” |
| บล็อกคำสั่ง If | บล็อกคำสั่งที่ทำงานเฉพาะเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง |
| บล็อกคำสั่ง forever | บล็อกคำสั่งวนซ้ำไม่มีที่สิ้นสุด ใช้ตรวจสอบค่าเซ็นเซอร์อย่างต่อเนื่อง |
| โซนสี (Color zone) | การแบ่งค่าเซ็นเซอร์เป็นโซนเขียว (0-350) เหลือง (351-700) และแดง (701-1023) เพื่อสร้างเงื่อนไขอย่างง่ายโดยไม่ต้องเลือกตัวเลข |
| ค่าเกณฑ์ (Threshold) | ค่าเซ็นเซอร์ที่เราเลือกเป็นจุดแบ่งของเงื่อนไข ต่างจากโซนสีตรงที่เราเลือกค่าเองได้ |
| แป้นพิมพ์ HID (HID keyboard) | โหมดที่ GoGo Board ส่งปุ่มคีย์บอร์ดไปยังคอมพิวเตอร์ผ่าน USB |
| Accelerometer | เซ็นเซอร์ในตัวบอร์ดที่ตรวจจับการเอียง การเขย่า และการวางตัวของบอร์ด |
| ส่วนเสริม (Extension) | ส่วนที่โหลดเพิ่มใน code.gogoboard.org เพื่อรองรับฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม เช่น GoGo Touch |
| GoGo Touch | โมดูลระบบสัมผัสแบบวัดค่าประจุ มีแผ่นทิศทาง 4 ตำแหน่งและปุ่ม 2 ปุ่ม ต่อกับพอร์ต Add-ons 1 (สีดำ) |
| ระบบสัมผัสแบบวัดค่าประจุ (Capacitive touch) | การตรวจจับการสัมผัสด้วยสัญญาณไฟฟ้า การสัมผัสแผ่น (หรือวัสดุนำไฟฟ้าที่ต่อไว้) ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายของเราจนครบวงจร |
| การตั้งค่าเริ่มต้น (Calibrate) | การวัดและปรับค่าเซ็นเซอร์ให้ทำงานถูกต้อง GoGo Touch จะปรับค่าเริ่มต้นของแผ่นสัมผัสตอนเริ่มโปรแกรม |