# คู่มือครู กิจกรรมที่ 3: การสร้างเกมและควบคุมด้วยเซ็นเซอร์

## ภาพรวม

ในบทนี้ นักเรียนจะได้เป็นนักสร้างเกม เริ่มจากการเรียนรู้ Scratch เป็นเครื่องมือเขียนโปรแกรมตัวที่สอง จากนั้นเชื่อม Scratch เข้ากับ GoGo Board: เซ็นเซอร์สั่งให้ส่งปุ่มบนแป้นพิมพ์ แล้วบล็อกคำสั่ง when _ key pressed ใน Scratch เปลี่ยนปุ่มนั้นเป็นการกระทำในเกม บทเรียนไต่ระดับจากการควบคุม sprite ด้วยแป้นพิมพ์ (3.1) ไปสู่เกมกระโดดที่ควบคุมด้วยเซ็นเซอร์ (3.2) เกมวิ่งแข่งสองผู้เล่นด้วยเซ็นเซอร์เหยียบและไมโครโฟน (3.3) และปิดท้ายด้วยการออกแบบ สร้าง และโชว์ผลงานเกมของตัวเอง (3.4-3.5) แนวคิดหลักของบทคือการเขียนโปรแกรมคู่ขนานสองระบบ สองโปรแกรมบนสองระบบที่ทำงานร่วมกัน

จุดเน้น: การออกแบบเกมด้วย Scratch + เซ็นเซอร์ GoGo Board ที่ทำงานเป็นระบบเดียวกัน

กลุ่มเป้าหมาย: ม.1-3 (อายุ 12-15 ปี) | พื้นฐานที่ต้องมี: กิจกรรมที่ 1-2

เวลารวม: 4.5-5.5 ชั่วโมง แบ่งเป็น 6 หัวข้อ (บวกเวลาสร้างเกมนอกคาบสำหรับกิจกรรม 3.4)

### เป้าหมายการเรียนรู้

นักเรียนจะสามารถ:

- ใช้ Scratch เขียนโปรแกรมควบคุม sprite ด้วยบล็อกคำสั่งเหตุการณ์ (when _ key pressed)

- อธิบายได้ว่า GoGo Board และ Scratch สื่อสารกันผ่านปุ่มบนแป้นพิมพ์อย่างไร

- เขียนโปรแกรมทั้งสองฝั่งของเกมคู่ขนานสองระบบ: เซ็นเซอร์ → ปุ่ม บน GoGo Board และ ปุ่ม → การกระทำ ใน Scratch

- ขยายโปรแกรม Scratch ที่มีอยู่โดยไม่ทำให้ของเดิมพัง (เกมวิ่งแข่ง การแก้ไขเกม)

- ใช้บล็อกคำสั่ง loudness ของ Scratch อ่านค่าจากไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์

- วางแผนเกมบนกระดาษ ลงมือสร้าง และนำเสนอต่อเพื่อนในชั้นเรียน

### โครงสร้างบทเรียน

| หัวข้อ | กิจกรรม | เวลา | การเตรียม |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 ฝึกใช้ Scratch | 45 นาที | คอมพิวเตอร์ บัญชี Scratch |
| 2 | 3.2 เชื่อมต่อ GoGo Board กับ Scratch | 45 นาที | เพิ่ม GoGo Board และเซ็นเซอร์ปุ่ม |
| 3 | 3.3 เกมวิ่งแข่ง | 60 นาที | แป้นเหยียบเซ็นเซอร์แรงสั่น คอมพิวเตอร์ที่มีไมโครโฟน |
| 4 | 3.4 ออกแบบเกมเอง | 20 นาที + เวลาสร้างเพิ่มเติม | เซ็นเซอร์หลากชนิด กระดาษและปากกา |
| 5 | 3.5 โชว์ผลงานเกม | 45 นาที | เกมที่สร้างเสร็จ จัดเป็นสถานีเกม |
| 6 | ประเมินผล: เครื่องดนตรี | 45-60 นาที | เซ็นเซอร์ 3 ตัวขึ้นไปต่อกลุ่ม (GoGo Touch ใช้เสริมได้) |

### อุปกรณ์ต่อกลุ่ม

- GoGo Board พร้อมสาย USB 1 ชุด

- คอมพิวเตอร์ที่มีไมโครโฟนใช้งานได้ 1 เครื่อง (หัวข้อ 3)

- เซ็นเซอร์ปุ่มและเซ็นเซอร์แรงสั่น รวมถึงเซ็นเซอร์หลากชนิดสำหรับหัวข้อ 4-6 (ลิมิตสวิตช์ เซ็นเซอร์แสง โพเทนชิโอมิเตอร์ GoGo Touch)

- กระดาษแข็งและเทปกาวสำหรับทำแป้นเหยียบ (หัวข้อ 3)

- กระดาษและปากกาสำหรับวางแผนเกม (หัวข้อ 4)

- บัญชี Scratch (ดูการเตรียมความพร้อม)

- สมุดใบงาน

## เตรียมความพร้อมก่อนสอน

### บัญชี Scratch

นักเรียนจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Scratch เพื่อให้โปรเจกต์บันทึกอัตโนมัติและเพื่อแก้ไข (Remix) เกมของคนอื่นได้ ควรตัดสินใจเรื่องบัญชีก่อนหัวข้อที่ 1:

- คุณครูเตรียมบัญชีสำหรับชั้นเรียนไว้ล่วงหน้า (แนะนำสำหรับนักเรียนกลุ่มเล็ก) หรือ

- ให้นักเรียนสมัครบัญชีฟรีในหัวข้อที่ 1 (ต้องมีอีเมลคนละบัญชี เผื่อเวลาเพิ่ม 5 นาที)

ถ้าไม่ลงชื่อเข้าใช้ งานจะหายเมื่อปิดแท็บ ซึ่งกระทบมากที่สุดในกิจกรรม 3.4 ที่การสร้างเกมกินเวลาหลายช่วง

### เทมเพลตเกม

เทมเพลตทั้งสองเป็นโปรเจกต์ Scratch ที่เข้าผ่านลิงก์:

- เกมกระโดด (กิจกรรม 3.2): d.gogoboard.org/ch3-jump-game

- เกมวิ่งแข่ง (กิจกรรม 3.3): d.gogoboard.org/ch3-race-game

เปิดทั้งสองลิงก์บนคอมพิวเตอร์ของห้องเรียนล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบว่าหน้าเว็บสามารถโหลดได้ และคลิก “See Inside” เพื่อยืนยันว่าเปิดตัวแก้ไขโค้ดได้ ทั้งนี้ ทั้งสองเทมเพลตจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

### รายการเตรียมความพร้อม

บัญชีและลิงก์:

- ตัดสินใจเรื่องบัญชี Scratch และเตรียมบัญชีถ้าจำเป็น

- ทดสอบลิงก์เทมเพลตเกมทั้งสองบนเครือข่ายของโรงเรียน

- ทดสอบว่าเครือข่ายของโรงเรียนไม่ได้บล็อก scratch.mit.edu

อุปกรณ์:

- ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องมีไมโครโฟนใช้งานได้ (หัวข้อ 3 ส่วนที่ 2 ถ้าไม่มีไมโครโฟนจะควบคุมม้าไม่ได้)

- สร้างหรือนำแป้นเหยียบเซ็นเซอร์แรงสั่นจากกิจกรรมที่ 2 กลับมาใช้ (เซ็นเซอร์ติดใต้กระดาษแข็ง)

- จัดกล่องเซ็นเซอร์หลากชนิดสำหรับหัวข้อ 4-6: เซ็นเซอร์ปุ่ม ลิมิตสวิตช์ เซ็นเซอร์แรงสั่น เซ็นเซอร์แสง โพเทนชิโอมิเตอร์ GoGo Touch

- ตรวจสอบว่าสาย USB รองรับการรับส่งข้อมูล

## กิจกรรม 3.1: ฝึกใช้ Scratch

เวลา: 45 นาที | การเตรียม: คอมพิวเตอร์ บัญชี Scratch | การจัดกลุ่ม: คู่ หรือไม่เกิน 4 คน

แนวคิดหลัก:

- โปรแกรม Scratch ควบคุม sprite (ตัวละคร) บนเวที (stage)

- เหตุการณ์ (when _ key pressed) ทำให้โปรแกรมมีปฏิสัมพันธ์ โค้ดจะรอจนกว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้น

ลำดับการสอน:

- เปิดใช้ Scratch (5 นาที): นักเรียนลงชื่อเข้าใช้แล้วคลิก Create สาธิตส่วนประกอบทั้งสี่บนโปรเจกเตอร์ ได้แก่ เวที (Stage) รายการ sprite หมวดหมู่ของบล็อกคำสั่ง และพื้นที่เขียนโค้ด

- ศึกษาบล็อกคำสั่ง (15 นาที): นักเรียนลองบล็อกคำสั่ง move, say และ play sound ทีละตัว แล้วลองนำมาต่อกัน เปิดโอกาสให้เล่นอย่างอิสระ เป้าหมายคือความคุ้นเคยกับการลากและต่อบล็อก

- บล็อกคำสั่ง when _ key pressed (15 นาที): หัวใจของกิจกรรม นักเรียนสร้าง “when up arrow pressed + change y by 10” หนึ่งชุด ทดสอบ แล้วทำซ้ำจนครบทั้งสี่ปุ่มลูกศร

- เพิ่มรูปลักษณ์และเสียง (5 นาที): นักเรียนใช้ say / play sound / costumes ร่วมกับบล็อกคำสั่งเหตุการณ์ของตัวเอง

- กระตุ้นให้คิด (5 นาที): บล็อกคำสั่ง when _ key pressed ทำหน้าที่อะไร Scratch คล้าย GoGo Board อย่างไร

ประเด็นการสอน: “เหตุการณ์คือสิ่งที่ทำให้โปรแกรมมีปฏิสัมพันธ์ โปรแกรมไม่ได้ทำงานจากบนลงล่างครั้งเดียวจบ แต่จะรอ และทำงานทุกครั้งที่เหตุการณ์เกิดขึ้น”

ชวนเชื่อมโยงคำถามสะท้อนคิดกับกิจกรรมที่ 2: บล็อกคำสั่ง when _ key pressed ของ Scratch ทำหน้าที่แบบเดียวกับรูปแบบ forever + If ของ GoGo Board คือคอยเฝ้าดูบางอย่างและทำงานตอบทุกครั้ง นักเรียนที่มองเห็นความคล้ายนี้พร้อมสำหรับกิจกรรม 3.2 แล้ว

ถ้าคลิกแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น นักเรียนอาจคลิกบล็อกเดี่ยวที่ยังไม่ได้ต่อ บล็อกต้องต่อกันเป็นชุด และบล็อกหัว (ขอบบนโค้งมน) ต้องอยู่บนสุดเสมอ

ปัญหาที่พบบ่อย:

| ปัญหา | วิธีแก้ |
| --- | --- |
| sprite หายไปจากเวที | ลากกลับมา หรือใช้บล็อกคำสั่ง “go to x: 0 y: 0” (หมวด Motion) |
| บล็อกต่อกันไม่ได้ | ดูรูปทรงของบล็อก บล็อกหัว (ขอบบนโค้งมน) ต้องอยู่บนสุดของชุดเสมอ |
| กดปุ่มแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น | คลิกที่เวที (Stage) ก่อน ถ้าเวทีไม่แอคทีฟ โปรแกรมจะไม่ตรวจจับการกดปุ่ม |
| sprite ขยับนิดเดียว | เพิ่มตัวเลขในบล็อกคำสั่ง move หรือ change (ลอง 50 หรือ 100) |

การปรับระดับ:

- ปรับให้ง่ายขึ้น: ใช้แค่สองปุ่ม (ขึ้นกับลง) ก่อนขยับไปครบสี่ปุ่ม

- ปรับให้ท้าทายขึ้น: ใส่เสียงต่างกันในแต่ละทิศทาง หรือเปลี่ยนชุด (costume) ทุกครั้งที่เคลื่อนที่

## กิจกรรม 3.2: เชื่อมต่อ GoGo Board กับ Scratch

เวลา: 45 นาที | การเตรียม: คอมพิวเตอร์ GoGo Board เซ็นเซอร์ปุ่ม | การจัดกลุ่ม: คู่ หรือไม่เกิน 4 คน

แนวคิดหลัก:

- การเขียนโปรแกรมคู่ขนานสองระบบ: GoGo Board ส่งปุ่ม และ Scratch ตอบสนองต่อปุ่ม

- การสร้างทั้งสองฝั่งต้องวางแผนทั้งสองฝั่งและทดสอบทีละฝั่งแยกกัน

ลำดับการสอน:

- หลักการทำงาน (5 นาที): วาดขั้นตอนบนกระดาน: เซ็นเซอร์ → บล็อกคำสั่ง If ของ GoGo Board → ปุ่ม Space → when _ key pressed ใน Scratch → แมวกระโดด ในกิจกรรมที่ 2 เราควบคุมเกมสำเร็จรูป วันนี้เราสร้างฝั่งเกมเองด้วย

- เตรียมการ (10 นาที): เปิดเว็บเบราว์เซอร์สองแท็บ คือ code.gogoboard.org และ Scratch นักเรียนต่อเซ็นเซอร์ปุ่มแล้วตรวจสอบว่าค่าเปลี่ยนเมื่อกด

- เขียนโปรแกรมสำหรับ GoGo Board (10 นาที): “If กดปุ่ม then ส่งปุ่ม Space” โปรแกรมแบบเดียวกับกิจกรรมที่ 2 ทดสอบในโปรแกรมแก้ไขข้อความก่อนเริ่มเขียนโปรแกรม Scratch

- เขียนโปรแกรมสำหรับ Scratch (15 นาที): เปิดเทมเพลตเกมกระโดด (d.gogoboard.org/ch3-jump-game) นักเรียนเพิ่มโค้ดกระโดดให้แมว: when space pressed → change y by 50 → wait 0.5 → change y by -50 ทดสอบด้วยแป้นพิมพ์ก่อน แล้วจึงใช้เซ็นเซอร์

- กระตุ้นให้คิด (5 นาที): ไล่ขั้นตอนการทำงาน ทำไมต้องเขียนโปรแกรมทั้งสองระบบ

ประเด็นการสอน: “หนึ่งเกม สองโปรแกรม GoGo Board แปลโลกกายภาพให้เป็นปุ่ม Scratch แปลปุ่มให้เป็นการกระทำในเกม แม้ว่าโปรแกรมจะเรียบง่าย แต่ประสิทธิภาพที่แท้จริงอยู่ที่การเชื่อมต่อสองโปรแกรมเข้าด้วยกัน”

เน้นลำดับการทดสอบ: แป้นพิมพ์ก่อน เซ็นเซอร์ทีหลัง เมื่อมีอะไรไม่ทำงาน ลำดับนี้จะบอกนักเรียนว่าฝั่งไหนที่พัง นี่คือบทเรียนแรกของการ Debug ระบบที่มีหลายส่วน

การเลือกหน้าต่างใช้งานคือปัญหาอันดับหนึ่งของบทนี้: เนื่องจากปุ่มกดจะส่งคำสั่งไปยังหน้าต่างโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้งานอยู่เท่านั้น หากพบปัญหา space bar ทำงานในโปรแกรมแก้ไขข้อความแต่ไม่ทำงานใน Scratch แสดงว่านักเรียนยังไม่ได้คลิกเลือกหน้าต่างของโปรแกรม Scratch

ปัญหาที่พบบ่อย:

| ปัญหา | จุดที่ต้องดู | วิธีแก้ |
| --- | --- | --- |
| กดเซ็นเซอร์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น | GoGo Board | ตรวจสอบว่าโปรแกรมทำงานอยู่ (ไฟวิ่งสีม่วง 3 ดวง) ตรวจสอบสาย USB |
| Space bar ทำงานในโปรแกรมแก้ไขข้อความแต่ไม่ทำงานใน Scratch | การเลือกหน้าต่างใช้งาน | คลิกเลือกหน้าต่างของโปรแกรม Scratch เพื่อให้รับปุ่มได้ |
| sprite ไม่กระโดด | โปรแกรม Scratch | ตรวจสอบว่าบล็อกคำสั่ง Motion ต่ออยู่ใต้ when space key pressed |
| เทมเพลตโหลดไม่ขึ้น | เว็บเบราว์เซอร์ | ตรวจสอบอินเทอร์เน็ต แล้วรีเฟรชหน้า |

การปรับระดับ:

- ปรับให้ง่ายขึ้น: ทำเกมกระโดดด้วยแป้นพิมพ์ให้เสถียรก่อน แล้วค่อยเพิ่มเซ็นเซอร์

- ปรับให้ท้าทายขึ้น: ปรับจังหวะกระโดด (ความสูง เวลาลอยตัว) ใส่เสียงตอนกระโดด หรือทำให้ถังเร็วขึ้น

## กิจกรรม 3.3: เกมวิ่งแข่ง

เวลา: 60 นาที | การเตรียม: แป้นเหยียบ คอมพิวเตอร์ที่มีไมโครโฟน | การจัดกลุ่ม: คู่ หรือไม่เกิน 4 คน

แนวคิดหลัก:

- การต่อยอดโปรแกรมเดิมที่มีอยู่: อ่านโค้ดก่อน แก้เฉพาะที่จำเป็น

- Scratch รับข้อมูลจากโลกจริงได้เองด้วย บล็อกคำสั่ง loudness อ่านค่าจากไมโครโฟน

- เกมสองผู้เล่นรับอินพุตจากคนละแหล่งได้

ลำดับการสอน:

- ตัวเกม (5 นาที): เปิด d.gogoboard.org/ch3-race-game กดธงเขียว: ม้าวิ่ง แมวไม่วิ่ง ถามนักเรียนว่าทำไมแมวถึงไม่เคลื่อนที่ (เพราะยังไม่มีโค้ด) ลองปรับตัวเลื่อน Horse Speed

- ส่วนที่ 1 เซ็นเซอร์เหยียบสำหรับแมว (25 นาที): นักเรียนติดเซ็นเซอร์แรงสั่นใต้กระดาษแข็ง (เหมือนกิจกรรม 2.4) เขียนโปรแกรม GoGo Board ให้ส่งปุ่ม Space เมื่อเหยียบ แล้วสร้างโปรแกรมของแมว: when space pressed → move 5 steps → next costume จากนั้นปรับค่า move (10? 2? ค่าไหนกำลังดี)

- ส่วนที่ 2 ไมโครโฟนสำหรับม้า (20 นาที): นักเรียนแทนที่ตัวแปร Horse Speed ด้วยบล็อกคำสั่ง loudness เห็นม้าวิ่งเร็วเกินไป แล้วใช้บล็อกคำสั่งหาร (÷) ลดค่าลง (loudness ÷ 2 แล้วเพิ่มตัวหาร) จนการแข่งรู้สึกยุติธรรม

- เล่นเกม (5 นาที): ผู้เล่น 1 เหยียบ ผู้เล่น 2 ตะโกน แข่งกัน

- กระตุ้นให้คิด (5 นาที): อินพุตทั้งสองแบบเหมือนกันตรงไหน ต่างกันอย่างไร

ประเด็นการสอน: “เราต่อยอดโปรแกรมของผู้อื่นโดยไม่ทำให้ระบบเดิมเสียหาย เริ่มจากการอ่านและทำความเข้าใจโค้ดที่มีอยู่ แก้ไขเฉพาะที่จำเป็น นี่คือวิธีที่นักเขียนโปรแกรมทำงานกับโค้ดที่มีอยู่จริง”

ประเด็นการสอน (ส่วนที่ 2): “ไมโครโฟนก็คือเซ็นเซอร์แบบหนึ่ง แต่ Scratch อ่านค่าได้โดยตรง ไม่ต้องผ่าน GoGo Board อินพุตมาจากคนละแหล่งแล้วมาพบกันในเกมเดียวกันได้”

ขั้นตอนการปรับค่าคือหัวใจสำคัญของการเรียนรู้: การเลือกค่าการเคลื่อนที่ของแมวและตัวหารของม้า คือการทดสอบซ้ำโดยมีเป้าหมายคือสร้างความยุติธรรมให้กับเกม ไม่ใช่ขั้นตอนที่ต้องรีบทำให้จบ ควรตั้งคำถามกับนักเรียนแต่ละกลุ่มว่ามีเกณฑ์ในการเลือกตัวเลขอย่างไร

เตรียมรับมือกับเสียงดังในส่วนที่ 2 (เสียงดังคือส่วนหนึ่งของบทเรียน ไม่ใช่ความล้มเหลวของการคุมชั้น) ถ้าเสียงรบกวนข้ามกลุ่มเป็นปัญหา ให้ทดสอบไมโครโฟนทีละกลุ่ม

ปัญหาที่พบบ่อย:

| ปัญหา | วิธีแก้ |
| --- | --- |
| แมวเคลื่อนที่แต่ไม่มีภาพเคลื่อนไหว | ตรวจสอบว่าบล็อกคำสั่ง next costume ต่ออยู่ใต้บล็อกคำสั่ง move |
| ม้าเคลื่อนที่เองโดยไม่มีเสียง | เพิ่มค่าตัวหารเพื่อลดความไวต่อเสียง |
| ม้าไม่เคลื่อนที่เลย | ตรวจสอบว่าเว็บเบราว์เซอร์ได้รับอนุญาตให้ใช้ไมโครโฟน (คลิก Allow) ลองเสียงดังขึ้น ตรวจสอบว่าบล็อกคำสั่ง loudness แทนที่ค่า Horse Speed แล้วจริง |
| การแข่งไม่ยุติธรรม | ปรับตัวเลขในบล็อกคำสั่งการเคลื่อนที่ของแมว หรือตัวหารของม้า |

การปรับระดับ:

- ปรับให้ง่ายขึ้น: ทำเฉพาะส่วนที่ 1 เป็นเกมจับเวลาแข่งกับม้าที่วิ่งด้วยความเร็วคงที่

- ปรับให้ท้าทายขึ้น: เพิ่มการประกาศผู้ชนะเมื่อ sprite ถึงเส้นชัย ใส่เสียงประกอบ หรือสลับอินพุต (แมวใช้ไมโครโฟน ม้าใช้แป้นเหยียบ)

## กิจกรรม 3.4: ออกแบบเกมเอง

เวลา: ในชั้นเรียน: 20 นาที + เวลาสร้างเพิ่มเติม | การเตรียม: เซ็นเซอร์หลากชนิด กระดาษและปากกา | การจัดกลุ่ม: คู่ หรือไม่เกิน 4 คน

แนวคิดหลัก:

- วางแผนบนกระดาษก่อนเขียนโค้ด ตารางเชื่อมโยงเซ็นเซอร์-ปุ่มกด-การกระทำ คือผลลัพธ์หลักในการออกแบบโปรเจกต์นี้

- วงจรการ Debug ใช้กับโปรเจกต์ได้ ไม่ใช่แค่กับโปรแกรมเดี่ยว

ลำดับการสอน:

- เลือกโปรเจกต์ (5 นาที): สองแนวทาง คือ แก้ไขเกม Scratch ที่มีอยู่ (ค้นหา “arrow keys game” แล้วคลิก Remix) หรือออกแบบเกมใหม่ (เกมรับของ เกมเขาวงกต เกมตีตัวตุ่น เกมแข่งรถ) เตือนให้ลงชื่อเข้าใช้เพื่อให้งานบันทึกอัตโนมัติ

- วางแผนบนกระดาษ (15 นาที): ให้นักเรียนเติมตารางเชื่อมโยงเซ็นเซอร์กับปุ่มกด และวาดภาพหน้าจอเกม ทั้งนี้ คุณครูตรวจสอบแผนงานของแต่ละกลุ่มก่อนเริ่มลงมือสร้างโปรเจกต์ การตรวจกลุ่มละ 30 วินาที ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการทำโปรเจกต์ที่อาจเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่ต้น

- สร้างและทดสอบ (การบ้านหรือชั่วโมงเรียนเพิ่มเติม): เริ่มจากฝั่ง GoGo Board ก่อน (บล็อก If หนึ่งตัวต่อเซ็นเซอร์หนึ่งตัว ทดสอบในโปรแกรมแก้ไขข้อความ) แล้วจึงเริ่มฝั่ง Scratch (ทดสอบด้วยแป้นพิมพ์ก่อนแล้วตามด้วยเซ็นเซอร์)

ประเด็นการสอน: “วางแผนก่อนสร้าง ตารางเชื่อมโยง (เซ็นเซอร์ไหน ปุ่มอะไร กระทำอะไร) คือหัวใจของการออกแบบเกม เกมที่มีความชัดเจนบนกระดาษสามารถสร้างขึ้นมาได้จริง แต่เกมที่ยังคลุมเครือ โค้ดที่เขียนออกมาก็จะสับสนและคลุมเครือด้วยเช่นกัน”

ควบคุมขอบเขตในขั้นตอนตรวจแผน: กำหนดให้ใช้เซ็นเซอร์ 1-3 ตัว โดยเกมต้องสามารถเล่นและอธิบายจนจบได้ภายในเวลาประมาณ 2 นาที ทั้งนี้ การนำโปรเจกต์เดิมมาพัฒนาต่อ ไม่ได้หมายความว่านักเรียนมีความสามารถน้อยกว่าการเขียนเองจากศูนย์ การอ่านและปรับแก้โค้ดของผู้อื่นถือเป็นทักษะเฉพาะตัวที่สำคัญ และมักเป็นทางลัดไปสู่การสร้างสรรค์เกมที่สนุกสนานได้

เช็กลิสต์ในใบงานถือเป็นการปลูกฝังวินัยที่ต่อเนื่องมาจากกิจกรรม 3.2: การทดสอบระบบทีละฝั่งก่อนเชื่อมต่อกัน ทั้งนี้ คุณครูควรเน้นย้ำให้นักเรียนทุกกลุ่มปฏิบัติตามเช็กลิสต์นี้อย่างเคร่งครัดในระหว่างขั้นตอนการ Debug

ปัญหาที่พบบ่อย:

| ปัญหา | จุดที่ต้องดู | วิธีแก้ |
| --- | --- | --- |
| กดเซ็นเซอร์แล้ว Scratch ไม่ตอบสนอง | โปรแกรม GoGo Board | ตรวจสอบว่าโปรแกรมทำงานอยู่ (ไฟวิ่ง 3 ดวง) ตรวจสอบสาย USB |
| ส่งปุ่มผิด | โปรแกรม GoGo Board | ตรวจสอบว่าบล็อก If แต่ละตัวส่งปุ่มอะไร |
| ปุ่มทำงานปกติแต่ Scratch ไม่ตอบสนอง | โปรแกรม Scratch | ตรวจสอบว่าปุ่มใน when _ key pressed ตรงกับปุ่มที่ส่งมา |
| sprite เคลื่อนที่ผิดทิศทาง | โปรแกรม Scratch | ตรวจสอบค่าในบล็อกคำสั่ง Motion (ค่าบวกหรือค่าลบ) |
| ใช้แป้นพิมพ์ได้แต่เซ็นเซอร์ไม่ทำงาน | การเลือกหน้าต่างใช้งาน | คลิกเลือกหน้าต่างของโปรแกรม Scratch |

การปรับระดับ:

- ปรับให้ง่ายขึ้น: แก้ไขเกมปุ่มเดียว ใช้เซ็นเซอร์ 1 ตัว ปุ่ม 1 ปุ่ม การกระทำ 1 อย่าง

- ปรับให้ท้าทายขึ้น: เซ็นเซอร์ 2-3 ตัว เงื่อนไขชนะ/แพ้ ตัวแปรคะแนน เสียงประกอบ

## กิจกรรม 3.5: โชว์ผลงานเกม

เวลา: 45 นาที | การเตรียม: เกมที่สร้างเสร็จ จัดเป็นสถานีเกม | การจัดกลุ่ม: กลุ่มเดิมจากกิจกรรม 3.4

แนวคิดหลัก:

- การอธิบายการออกแบบเป็นส่วนหนึ่งของงานวิศวกรรม

- ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ช่วยปรับปรุงงานของคนอื่นและช่วยฝึกสายตาของเราให้เฉียบคมยิ่งขึ้น

ลำดับการสอน:

- เตรียมการ (5 นาที): แต่ละกลุ่มจัดสถานีเกม เชื่อมต่อบอร์ด ต่อเซ็นเซอร์ เปิดเกม ทดลองเล่น 1 รอบ

- ทดสอบเกม (20 นาที): แต่ละกลุ่มหมุนเวียนไปเล่นเกมของกลุ่มอื่น 2-3 สถานี แล้วกรอกแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ (ใช้เซ็นเซอร์กี่ตัว ชอบส่วนไหน ข้อเสนอแนะ 1 ข้อ)

- การนำเสนอ (10 นาที): แต่ละกลุ่มนำเสนอสั้น ๆ 30 วินาที ชื่อเกม การทำงานของเซ็นเซอร์ ส่วนที่ทำยากที่สุด เกมที่ยังไม่เสร็จก็นำเสนอได้ โดยเล่าว่าวางแผนอะไรไว้และส่วนไหนใช้งานได้แล้ว

- โหวต (5 นาที): ใช้เซ็นเซอร์ได้สร้างสรรค์ที่สุด สนุกที่สุด ออกแบบเกมได้ดีที่สุด

- กระตุ้นให้คิด (5 นาที): เราได้เรียนรู้อะไรจากเกมของกลุ่มอื่น รูปแบบการเขียนโปรแกรมคู่ขนานสองระบบคืออะไร

ประเด็นการสอน: “ทุกเกมในห้องนี้มีรูปแบบเดียวกัน คือ เซ็นเซอร์ ปุ่ม เหตุการณ์ การกระทำ สิ่งที่ต่างกันคือการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน และการอธิบายเหตุผลในการตัดสินใจ ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานที่สำคัญ”

สาธิตตัวอย่างข้อเสนอแนะที่ดี 1 ตัวอย่างก่อนเริ่มสลับกลุ่ม: โดยเน้นย้ำคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงและสุภาพ เช่น “จังหวะกระโดดช้าไปตอนถังเร่งความเร็ว อาจลดเวลา wait ลง” ดีกว่า “เกมดีแล้ว” นอกจากนี้ การใช้กติกาข้อเสนอแนะ 1 ข้อ จะช่วยควบคุมให้คำแนะนำนั้นสร้างสรรค์และนำไปพัฒนาต่อได้ง่าย

คุมเวลานำเสนอ 30 วินาทีอย่างเคร่งครัด (ใช้นาฬิกาจับเวลาช่วยได้) ทำให้กิจกรรมเดินเร็วและการนำเสนอไม่กดดันสำหรับกลุ่มที่ขี้อาย

ปัญหาที่พบบ่อย:

| ปัญหา | วิธีแก้ |
| --- | --- |
| สถานีเกมพังระหว่างหมุนเวียน | ส่วนใหญ่คือการเลือกหน้าต่างใช้งานหรือสาย USB หลุด คลิกที่หน้าต่าง Scratch ใหม่ เชื่อมต่อใหม่ แล้วรันอีกครั้ง |
| เกมของบางกลุ่มยังไม่เสร็จ | ให้นักเรียนนำเสนอแผนงานและส่วนที่ใช้งานได้แล้ว ซึ่งรูปแบบของการนำเสนอเปิดกว้างให้นักเรียนนำเสนอความคืบหน้าได้อย่างเต็มที่ |
| ข้อเสนอแนะกว้างเกินไปหรือไม่สุภาพ | ชี้กลับไปที่ตัวอย่างที่สาธิตและกำหนดว่า “ข้อเสนอแนะ 1 ข้อ” ต้องนำไปทำได้จริง |

## การประเมินผล (หัวข้อที่ 6): เครื่องดนตรี

เวลา: 45-60 นาที | รูปแบบ: สร้างชิ้นงาน + แสดงผลงาน + สะท้อนคิด

หมายเหตุ: กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเสริมสำหรับการประเมินผลโดยเฉพาะ จึงไม่มีในสมุดใบงานของนักเรียน ให้นำเสนอโจทย์ด้วยสไลด์หัวข้อที่ 6 และสำเนาหรือฉายใบงานท้ายส่วนนี้ให้นักเรียน นักเรียนเขียนคำตอบลงในใบงานหรือกระดาษ

### โจทย์

สร้างเครื่องดนตรีที่ควบคุมด้วยเซ็นเซอร์ GoGo Board โดยเซ็นเซอร์แต่ละตัวเล่นเสียงต่างกันใน Scratch

ทำไมโจทย์นี้ต่างจากเกม: ในกิจกรรมที่ผ่านมา เราใช้รูปแบบคู่ขนานสองระบบสร้างเกมที่มีการเคลื่อนที่และการชน การประเมินนี้ใช้ทักษะเดียวกันเพื่อจุดประสงค์ที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง คือการสร้างเสียงดนตรี นักเรียนที่เข้าใจรูปแบบนี้จริงจะประยุกต์ใช้ได้

ข้อกำหนด:

- เซ็นเซอร์อย่างน้อย 3 ตัว แต่ละตัวส่งปุ่มคนละปุ่ม

- โปรแกรม GoGo Board: บล็อก If หนึ่งตัวต่อเซ็นเซอร์หนึ่งตัว

- โปรแกรม Scratch: when _ key pressed สำหรับแต่ละปุ่ม แต่ละปุ่มเล่นเสียงต่างกัน

- มีการตอบสนองทางภาพใน Scratch เมื่อเสียงเล่น (เปลี่ยนชุดหรือเปลี่ยนสี)

- แสดงทำนองหรือจังหวะสั้น ๆ ให้เพื่อนในชั้นเรียนฟัง

ลำดับการสอน:

- แนะนำโจทย์ (5-10 นาที): อ่านโจทย์ แสดงตำแหน่งบล็อกคำสั่งเสียงของ Scratch: แท็บ Sounds มีคลังเสียงเครื่องดนตรี ทั้งกลอง กีตาร์ เปียโน เบส แนะนำบล็อกคำสั่ง “play sound _ until done”

- ลงมือทำ (30-35 นาที): วางแผนการเชื่อมโยงเซ็นเซอร์-ปุ่ม-เสียง เขียนโปรแกรมทั้งสองฝั่ง ทดสอบ แก้ไข

- แสดงผลงาน (5-10 นาที): แต่ละกลุ่มแสดงทำนองหรือจังหวะสั้น ๆ

- กระตุ้นให้คิด (5 นาที): นักเรียนตอบคำถามสะท้อนคิด 2 ข้อในใบงาน

หมายเหตุ: เซ็นเซอร์สัมผัส GoGo Touch (กิจกรรม 2.5) เป็นฐานเสริมที่ดีมาก: มีจุดสัมผัส 6 จุด ต่อกับวัสดุนำไฟฟ้าด้วยคีบปากจระเข้ได้ เช่น กลองผลไม้ คีย์เปียโนจากฟอยล์ เหมาะสำหรับกลุ่มที่ทำครบ 3 เซ็นเซอร์แล้วหรืออยากได้ปุ่มเสียงเพิ่ม

ระหว่างที่นักเรียนลงมือทำ ให้สังเกตวินัยการ Debug สองฝั่งจากบทนี้: เมื่อเสียงไม่เล่น นักเรียนทดสอบปุ่มในโปรแกรมแก้ไขข้อความก่อน (ฝั่ง GoGo Board) แล้วจึงตรวจฝั่ง Scratch หรือไม่ ข้อสังเกตนี้ใช้ประกอบเกณฑ์ด้านล่าง

### เกณฑ์การประเมิน

ภาคปฏิบัติ (60%):

| เกณฑ์ | ไม่ผ่าน (1-2) | กำลังพัฒนา (3-4) | ผ่านเกณฑ์ (5-6) |
| --- | --- | --- | --- |
| เครื่องดนตรีทำงานได้ | เซ็นเซอร์ทำงานน้อยกว่า 2 ตัว | เซ็นเซอร์ 2 ตัวเล่นเสียงตรง | เซ็นเซอร์ 3 ตัวขึ้นไป เล่นเสียงต่างกันทุกตัว |
| โค้ดสองระบบ | ฝั่งหนึ่งยังไม่เสร็จ | ทั้งสองฝั่งทำงานได้โดยมีผู้ช่วย | ทั้งสองฝั่งทำงานได้ พร้อมการตอบสนองทางภาพ |
| การ Debug | เปลี่ยนแบบสุ่ม | ทดสอบแต่ดูฝั่งเดียว | ทดสอบแยกทีละระบบเพื่อหาจุดที่มีปัญหา |
| การอธิบาย | อธิบายไม่ได้ | อธิบายได้ฝั่งเดียว | อธิบายขั้นตอนเซ็นเซอร์-ปุ่ม-เสียงได้ครบชัดเจน |

การแสดงและนำเสนอ (40%):

| เกณฑ์ | ไม่ผ่าน (1-2) | กำลังพัฒนา (3-4) | ผ่านเกณฑ์ (5-6) |
| --- | --- | --- | --- |
| การแสดง | เครื่องดนตรียังเล่นไม่ได้ | เล่นเสียงเดี่ยวได้ | แสดงทำนองหรือจังหวะที่ฟังออก |
| การสื่อสาร | ไม่ชัดเจน | พอใช้ | ชัดเจน เป็นระบบ |

### ใบงานสำหรับนักเรียน (สำเนาแจกหรือฉายบนจอ)

หน้านี้คือใบงานกิจกรรมประเมินผล เขียนด้วยภาษาสำหรับนักเรียน สามารถสำเนาแจกนักเรียนแต่ละคน หรือฉายบนโปรเจกเตอร์ได้

ภารกิจ: เครื่องดนตรี

สร้างเครื่องดนตรีที่ควบคุมด้วยเซ็นเซอร์ GoGo Board โดยเซ็นเซอร์แต่ละตัวเล่นเสียงต่างกันใน Scratch

ขั้นที่ 1: เลือกเซ็นเซอร์อย่างน้อย 3 ตัว แล้ววางแผนการเชื่อมโยง

| เซ็นเซอร์ | ปุ่ม | เสียงใน Scratch |
| --- | --- | --- |

ทางเลือกเสริม: ใช้เซ็นเซอร์สัมผัส GoGo Touch GoGo Touch จากกิจกรรม 2.5 มีจุดสัมผัส 6 จุด แต่ละแผ่นต่อกับวัสดุนำไฟฟ้า เช่น ฟอยล์ ผลไม้ หรือดินน้ำมัน ด้วยคีบปากจระเข้ได้ ทำให้สร้างเครื่องดนตรีที่มี “คีย์” หลายคีย์ได้ง่าย

ขั้นที่ 2: เขียนโปรแกรมฝั่ง GoGo Board (บล็อก If หนึ่งตัวต่อเซ็นเซอร์หนึ่งตัว)

ต้องใช้บล็อก If กี่ตัว . . . . . . .

ขั้นที่ 3: เขียนโปรแกรมฝั่ง Scratch

- คลิกแท็บ Sounds เพื่อเลือกและเพิ่มเสียง มีทั้งกลอง กีตาร์ เปียโน เบส และอื่น ๆ

- ใช้บล็อกคำสั่ง “play sound _ until done” เพื่อเล่นเสียงจนจบเมื่อกดปุ่ม

- เลือกเสียงต่างกันสำหรับแต่ละปุ่ม

- เพิ่มการตอบสนองทางภาพ: เปลี่ยนชุด (costume) หรือเปลี่ยนสีของ sprite เมื่อเสียงเล่น

ขั้นที่ 4: ทดสอบและแก้ไข

เซ็นเซอร์แต่ละตัวเล่นเสียงที่ตั้งไว้หรือไม่ . . . . . . .

พบปัญหาอะไรบ้าง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ขั้นที่ 5: แสดงทำนองหรือจังหวะสั้น ๆ ให้เพื่อนในชั้นเรียนฟัง

รายการตรวจสอบ:

- เซ็นเซอร์อย่างน้อย 3 ตัว แต่ละตัวส่งปุ่มคนละปุ่ม

- โปรแกรม GoGo Board มีบล็อก If หนึ่งตัวต่อเซ็นเซอร์หนึ่งตัว

- โปรแกรม Scratch มี when _ key pressed สำหรับแต่ละปุ่ม

- แต่ละปุ่มเล่นเสียงต่างกัน

- มีการตอบสนองทางภาพใน Scratch เมื่อเสียงเล่น

- แสดงทำนองหรือจังหวะสั้น ๆ ให้เพื่อนในชั้นเรียนฟัง

จำนวนเซ็นเซอร์: . . . . . . . | จำนวนเสียงที่ต่างกัน: . . . . . . .

มาสะท้อนคิดกัน

1. การสร้างเครื่องดนตรีคล้ายกับการสร้างเกมอย่างไร

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. รูปแบบอะไรที่ใช้เหมือนกันทั้งในเกมและในเครื่องดนตรี

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## การแก้ปัญหา

Scratch:

| ปัญหา | วิธีแก้ |
| --- | --- |
| sprite หายไปจากเวที | ลากกลับมา หรือใช้บล็อกคำสั่ง “go to x: 0 y: 0” (หมวด Motion) |
| บล็อกต่อกันไม่ได้ | ดูรูปทรงของบล็อก บล็อกหัว (ขอบบนโค้งมน) ต้องอยู่บนสุด |
| คลิกบล็อกแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น | คลิกที่ชุดบล็อกที่ต่อกันแล้ว ไม่ใช่บล็อกเดี่ยว และตรวจสอบว่ามองเห็นเวทีอยู่ |
| โปรเจกต์หาย | ลงชื่อเข้าใช้ก่อนเริ่มงาน โปรเจกต์บันทึกอัตโนมัติเฉพาะเมื่อลงชื่อเข้าใช้แล้ว |

GoGo Board กับ Scratch:

| ปัญหา | วิธีแก้ |
| --- | --- |
| กดเซ็นเซอร์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น | ตรวจสอบว่าโปรแกรม GoGo Board ทำงานอยู่ (ไฟวิ่งสีม่วง 3 ดวง) ตรวจสอบสาย USB |
| ปุ่มทำงานในโปรแกรมแก้ไขข้อความแต่ไม่ทำงานใน Scratch | คลิกที่หน้าต่าง Scratch |
| การกระทำใน Scratch ไม่ตรง | ตรวจสอบว่าปุ่มใน when _ key pressed ตรงกับปุ่มที่ GoGo Board ส่ง |
| เทมเพลตโหลดไม่ขึ้น | ตรวจสอบอินเทอร์เน็ต แล้วรีเฟรช |

ไมโครโฟน:

| ปัญหา | วิธีแก้ |
| --- | --- |
| ม้าไม่เคลื่อนที่ | ตรวจสอบว่าเว็บเบราว์เซอร์ได้รับอนุญาตให้ใช้ไมโครโฟน (คลิก Allow) ลองเสียงดังขึ้น |
| ม้าเคลื่อนที่ตลอดเวลา | ห้องเสียงดังเกินไป ให้เพิ่มค่าตัวหาร |
| คอมพิวเตอร์ไม่มีไมโครโฟน | ส่วนที่ 2 ทำไม่ได้ ให้จับคู่กับกลุ่มที่มีคอมพิวเตอร์พร้อมไมโครโฟน หรือเล่นส่วนที่ 1 เป็นเกมจับเวลาแทน |

## คำศัพท์

| คำศัพท์ | ความหมาย |
| --- | --- |
| เหตุการณ์ (Event) | สิ่งที่เกิดขึ้น (เช่น การกดปุ่ม) แล้วสั่งให้โปรแกรมเริ่มทำงาน |
| Sprite | ตัวละครหรือวัตถุใน Scratch ที่เขียนโปรแกรมให้เคลื่อนที่ เปลี่ยนรูปลักษณ์ และเล่นเสียงได้ |
| เวที (Stage) | พื้นที่ใน Scratch ที่ sprite ปรากฏและแสดงผลการทำงานของโปรแกรม |
| บล็อกคำสั่ง when _ key pressed | บล็อกคำสั่งเหตุการณ์ของ Scratch ที่ทำงานเมื่อมีการกดปุ่มที่กำหนดบนแป้นพิมพ์ |
| การเขียนโปรแกรมคู่ขนานสองระบบ (Dual-system programming) | การเขียนโปรแกรมบนสองระบบแยกกัน (GoGo Board และ Scratch) ให้ทำงานร่วมกัน |
| การออกแบบเกม (Game design) | การวางแผนว่าเกมทำงานอย่างไร ผู้เล่นทำอะไรได้ เกิดอะไรขึ้นบนหน้าจอ และชนะหรือแพ้อย่างไร |
| Loudness | บล็อกคำสั่งในหมวด Sensing ของ Scratch ที่อ่านค่าจากไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์ ให้ค่าตั้งแต่ 0 (เงียบ) ถึง 100 (ดังมาก) |